# Rapport d'Analyse - Simulation Geant4

100 000 événements - Batch Run

## 1. Résumé de la simulation

La simulation a été exécutée avec succès pour 100 000 photons primaires générés. Les données de passage ont été enregistrées dans 5 plans de mesure.

| Plan de mesure | Position Z | Entrées | Primaires | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plane_passages | 18 mm | 1 320 | 1 320 | ⚠️ ERREUR |
| ScorePlane2 | 28 mm | 1 301 | 1 301 | ✓ OK |
| ScorePlane3 | 38 mm | 1 275 | 1 274 | ✓ OK |
| WaterRings | 65-68 mm | 1 217 | 1 217 | ✓ OK |
| ScorePlane5 | 70 mm | 227 | 227 | ✓ OK |

## 2. Problème identifié dans plane_passages

⚠️ PROBLÈME CRITIQUE : Le ntuple plane_passages contient des données corrompues dues à un décalage d'index de colonnes.

### Symptômes observés

- Les colonnes y_mm, z_mm et ekin_keV sont toutes à 0

- La colonne x_mm contient des valeurs de 3.5-47.4 keV (ce sont les énergies!)

- La colonne pdg est à 0 au lieu de 22 (gamma)

- Des avertissements "Column type does not match" dans les logs

### Cause du problème

Le décalage est causé par une incohérence entre la définition du ntuple dans AnalysisManagerSetup.cc et l'ordre de remplissage dans SurfaceSpectrumSD.cc.

| Index | Structure ROOT réelle | SurfaceSpectrumSD écrit | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | pdg (int) | x_mm (double) | Type mismatch! |
| 1 | name (string) | y_mm (double) | Type mismatch! |
| 2 | is_secondary (int) | z_mm (double) | Type mismatch! |
| 3 | x_mm (double) | E_keV (double) | Énergie → x_mm |

## 3. Corrections à apporter

### Option A : Modifier AnalysisManagerSetup.cc

Changer l'ordre des colonnes du ntuple plane_passages pour correspondre à l'ordre de remplissage dans SurfaceSpectrumSD.cc :

Ancien ordre : x_mm, y_mm, z_mm, ekin_keV, pdg, name, trackID, parentID, creator_process

Nouvel ordre : x_mm, y_mm, z_mm, ekin_keV, pdg, name, trackID, parentID, creator_process (inchangé, mais ajouter is_secondary)

### Option B : Modifier SurfaceSpectrumSD.cc (recommandée)

Adapter l'ordre de remplissage pour correspondre à la structure réelle du fichier ROOT. Cette option est préférée car elle harmonise plane_passages avec les autres ntuples (ScorePlane2, WaterRings, etc.).

## 4. Résumé des doses

D'après le fichier log, les résultats de dose pour 100 000 événements sont :

| Anneau | Rayon (mm) | Énergie (keV) | Dose (µGy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 2 | 366.99 | ~0.002 |
| 1 | 2 - 4 | 1117.01 | ~0.002 |
| 2 | 4 - 6 | 1862.67 | ~0.002 |
| 3 | 6 - 8 | 2826.38 | ~0.002 |
| 4 | 8 - 10 | 145.07 | ~0.000 |
| TOTAL | - | 6318.12 | ~0.001 |

## 5. Statistiques de transmission

| Étape | Photons | Taux (%) |
| --- | --- | --- |
| Photons générés | 100 000 | 100.00% |
| Après collimateur (z=18mm) | 1 320 | 1.32% |
| Entrée dans l'eau (z=65mm) | 1 217 | 1.22% |
| Sortie eau (z=70mm) | 227 | 0.23% |

Taux de transmission global : 1.32% des photons générés traversent le collimateur jusqu'au plan z=18mm. Seulement 0.23% atteignent la sortie après l'eau.

## 6. Conclusion et actions requises

- Corriger le bug de plane_passages en harmonisant les index de colonnes entre AnalysisManagerSetup.cc et SurfaceSpectrumSD.cc

- Relancer la simulation après correction pour obtenir des données valides

- Vérifier les données de dose - les valeurs actuelles semblent cohérentes (ordre de grandeur nGy)